- Цель работы

Изучить существующие методы и средства скрытого получения информации по акустическому каналу связи на примере средства "Гном-М".

Рис. 1

Ход работы

Описание устройства

Субминиатюрный цифровой стереофонический диктофон Гном-Нано М (рис. 1) относится к классу профессиональных звукозаписывающих устройств и предназначен для монофонической или стереофонической записи звуковой информации в сложной акустической обстановке.

Малые габариты и масса, простота управления позволяют применять его широкому кругу пользователей и проводить запись в помещении и на улице. Диктофон поддерживает режим адаптивной подстройки параметров записи под конкретные условия звуковой обстановки в момент включения режима записи.

Запись и хранение звуковой информации в диктофоне осуществляется в энергонезависимую микросхему флеш-памяти емкостью 2(4)ГБ.

Управление процессом записи может осуществляться как вручную, так и автоматически.

Диктофон может быть укомплектован микрофонной гарнитурой, совмещенной с пультом дистанционного управления (рис. 2). Запись звука может производиться с одного встроенного и/или внешнего микрофона, а также с линейных выходов аудиоаппаратуры. Выбор источника сигнала осуществляется с помощью программы Менеджер диктофона, устанавливаемой на персональном компьютере.

Рис. 2

При подключении диктофона к персональному компьютеру возможно прослушивание записанных фонограмм, копирование фонограмм на жесткий диск компьютера и изменение параметров работы диктофона. Диктофон может использоваться совместно с персональным компьютером в качестве монофонического или стереофонического USB-микрофона.

Защита и контроль записанной информации

Для защиты записанной информации от несанкционированного использования и разглашения основные функции диктофона (удаление записанной информации, изменение параметров записи) доступны только при использовании программы Менеджер диктофона.

Доступ к записанной информации и функциям диктофона возможен после ввода кода идентификации пользователя (ПИН-код).

В диктофоне реализована система контроля операций, выполняемых как пользователем, так и программой диктофона в автоматическом режиме. Журнал событий размещён в защищенной области памяти диктофона и рассчитан на хранение данных не менее чем о 100000 операциях.

Технические характеристики прибора

| Характеристика |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество каналов связи |  |  |  | 1 или 2 |
| Объём встроенной флэш-памяти |  |  |  | 2 (4) Гб |
| Стандарт записи |  |  |  | Моно или стере; ИКМ 16 бит без сжатия или с двукратным сжатием по μ-закону |
| Частота дискретизации |  |  |  | 8, 16 кГц |
| Неравномерность АЧХ |  |  |  | Не более 2 дБ |
| Соотношение сигнал/шум | На микрофонном входе |  |  | Не менее 78 дБ |
|  | На линейном входе |  |  | Не менее 89 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений для микрофонного входа (на частоте 1 кГц, при частоте дискретизации 16 кГц) | Без сжатия |  |  | Не более 0,1% |
|  | При двукратном сжатии |  |  | Не более 1% |
| Коэффициент нелинейных искажений для линейного входа (на частоте 1 кГц, при частоте дискретизаации 16 кГц) | Без сжатия |  |  | Не более 0,01% |
|  | При двукратном сжатии |  |  | Не более 1% |
| Глубина регулирования АРУ |  |  |  | До 42 дБ |
| Диапазон порогов срабатывания «акустопуска» |  |  |  | 1..60 дБ |
| Микрофон | Тип |  |  | Электретный |
|  | Чувствительность |  |  | -55 дБ |
|  | Уровень собственных шумов |  |  | Не более 28 дБ |
| Максимальная продолжительность работы без подзарядки аккумуляторной батареи | В режиме звукозаписи |  |  | Не менее 8 часов |
|  | В режиме |  | Ожидание команды от таймера | Не менее 300 часов |
|  |  |  | «акустопуск» | Не менее 70 часов |
| Продолжительность записи в режиме моно, со сжатием, при частоте дискретизации 8 кГц |  |  |  | 74 часа |
| Продолжительность записи в режиме стерео, без сжатия, при частоте дискретизации 16 кГц |  |  |  | 8,5 часов |
| Питание |  | Встроенный аккумулятор |  | Li-ion, 250 мАч |
|  |  | Внешний источник постоянного тока |  | 5 В |
|  |  | Время заряда аккумулятора |  | 2 часа |
| Номинальный уровень сигнала |  | На микрофонном входе |  | 8 мВ |
|  |  | На линейном входе |  | 0,7 В |
|  |  | На выходе |  | 0,7 В |
| Ток потребления от аккумулятора |  | В активном режиме |  | Не более 30 мА |
|  |  | В режиме «акустопуска» |  | Не более 3мА |
|  |  | В режиме ожидания |  | Не более 0,6 мА |
| Отклонение хода часов реального времени в сутки |  |  |  | Не более 5 сек |
| Подключение к компьютеру |  | Интерфейс для связи с компьютером |  | USB 2.0 High- или Full-speed |
|  |  | Скорость передачи данных |  | 2 Мбит/с |
| Габариты, мм |  |  |  | 50,0 х 36,0 х 7,8 |
| Масса (с аккумулятором), г |  |  |  | 40 |
| Совместимость программного обеспечения с операционными системами Microsoft |  |  |  | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |

- Вопросы:

- Что уникального в данном диктофоне? 
Можно зашифровать запись с использованием цифровой подписи.

- Можно ли проверить действия, выполненные на диктофоне, при помощи цифровой подписи?
Можно проверить только сам факт изменений в записи, но не конкретные действия.

Вывод

Изучили существующие методы и средства скрытого получения информации по акустическому каналу связи на примере средства "Гном-М". Узнали технические характеристики прибора, изучили принцип его работы на практике. Выяснили его преимущества перед другими средствами скрытого получения информации по акустическому каналу связи.